SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

- Vispārīgā daļa.

1.1 Ievads

Teritorijas labiekārtojuma Kr.Valdemāra ielā 1C, Rīgas pilsētā būvprojekts izstrādāts, pamatojoties uz spēkā esošām projektēšanas un celtniecības normām un noteikumiem.

1.2 Novietne un raksturojums

Projektējamā teritorija atrodas Rīgā pēc adreses Kr.Valdemāra iela 1C, Rīgā. Minētā rteritorija atrodas Rīgas Valsts tehnikuma iekšpagalmā.

Šobrīd pagalms vietām ar asfaltbetona segumu, vietām šķembu segumā. Brauktuve nelīdzena un neapmierinošā stāvoklī ar sliktu ūdens atvadi.  brauktuve sliktā stāvoklī.

Iekšpagalma esošais plānojums veido problēmas transporta kustībai un automašīnu novietošanai.

Teritorijas labiekārtošana šajā pagalmā ir aktuāla un nepieciešama.

Projektā plānots īstenot:

- Brauktuves seguma pārbūvi;

- Ūdens atvades sakārtošanu

- Projekta dati.

2.1 Normālprofils

Projektējamo brauktuvju un stāvvietu parametri tiek pieņemti ievērtējot apvidus infrastruktūras attīstības virzienus un iespējas, kā arī saskaņā ar Rīgas pilsētas apbūves noteikumiem.

#### Projekta izstrādē ir ievēroti ceļu projektēšanas noteikumi un valsts standarti LVS 190-1 “Ceļa trase”, LVS 190-2 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili.”, LVS 190-3 “Ceļu vienlīmeņa mezgli”, LVS 190-5 “Zemes klātne”, LVS 190-7 “Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”, Ceļu specifikācijas 2015.

2.2 Trases plāns

Projektējamās teritorijas kopējais apjoms 2400 kvm.

Pagalma teritoriju plānots izbūvēt ar betona bruģakmens segumu, atsevišķi izdalot ieejas sporta zālē un mācību korpusā.

2.3 Garenprofils un šķērsprofils

Garenprofils izvēlēts un aprēķināts atbilstoši valsts standartam  LVS 190 – 1:2000, kā arī ievērtējot esošā reljefa galvenos veidojumus, maksimāli garantējot ūdens atvadi.

Saskaņā ar valsts standartu LVS 190 – 1:2000 brauktuvei projektēts šķērsprofils qmin  = 0,04%.

2.4 Komunikācijas

Projektā ir ievērtēta esošo komunikāciju sistēmas saglabāšana.

Teritorijas labiekārtojumā paredzēta komunikāciju skataku nomaiņa un to pielāgošana brauktuves virsmai.

Teritorijas labiekārtojums paredzēts kompleksā ar ūdens atvades rekonstrukciju, kurā ietverta gūliju rekonstrukcija, kā arī jaunu gūliju izbūve (skat. LK sadaļu).

Pie notekām ūdens atvades uzlabošanai līdz gūlijām izbūvējamas betona teknes ar metāla režģi.

- Konstrukcija.

3.1 Seguma konstrukcija

Seguma konstrukcija tiek pieņemta saskaņā ar valsts standarta LVS 190 sadaļu prasībām un autoceļu specifikācijām, kas bāzējas uz valsts standartiem un papildināta ar ārzemju pieredzi.

Brauktuves segas konstrukcija:

- betona bruģakmens (atbilstoši LVS EN 1338 ar ilgizturības klasi 3 un skaldnes stiprību ne mazāk kā 3,6 MPa) – 8 cm

- izlīdzinoša smilts cementa maisījums – vid 5cm,

- dolomīta šķembu maisījums (fr. 0 - 45 mm, atbilstoši LVS EN 13242 un Autoceļu specifikācijām 2005 punkts 5.2.3) – 20cm,

- drenējošas smilts pamatne (kf>1m/dnn, saskaņā ar LVS EN 13242 un a/c specifikācijām p.5.1.3.) – 30 cm.

Gājēju ietves segas konstrukcija:

- betona bruģakmens (atbilstoši LVS EN 1338 ar ilgizturības klasi 3 un skaldnes stiprību ne mazāk kā 3,6 MPa) – 6 cm

- izlīdzinošas smilts maisījums – vid 4cm,

- dolomīta šķembu maisījums (fr. 0 - 45 mm, atbilstoši LVS EN 13242 un Autoceļu specifikācijām 2005 punkts 5.2.3) – 12cm,

- drenējošas smilts pamatne (kf>1m/dnn, saskaņā ar LVS EN 13242 un a/c specifikācijām p.5.1.3.) – 20 cm.

Brauktuves un gājēju ietves sajūgumā paredzētas betona apmales BR 100x30x15, tās izbūvējot 12cm virs brauktuves virsmas. Betona bruģakmens salaiduma vietās ar esošo asfaltbetonu paredzētas betona apmales BR100x30x15, tās  izbūvējot vienā līmenī ar brauktuves virsmu.

Betona apmales izbūvējamas atbilstoši LVS EN 1340 ar ilgizturības klasi 3 un lieces stiprības klasi 2.

Pie ēkas teritorijas ziemeļu daļā izbūvējama atbalstsiena starp betona bruģakmens segumu un esošo asfaltbetona segumu. Tā izbūvējama līdz brauktuvju kopējai augstumu atzīmei.

4.  Vides aizsardzības pasākumi.

Projektā ievērtēta vērtīgāko koku saglabāšana un zālāja atjaunošana.

5.  Būvdarbu veikšana. Specifikācijas.

5.1 Būvdarbu organizēšana

Būvniecības darbi veicami, saņemot būvdarbu atļaujas attiecīgajās instancēs likumdošanā paredzētajā kārtībā.

Būvdarbu laikā ievērot spēkā esošos satiksmes drošības, gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.

Veicot ielas izbūvi, būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

Par darba izpildi un drošību objektā atbild būvuzņēmējs.

Veiktie darbi tiek fiksēti būvdarbu žurnalā.

5.2 Būvdarbu secība.

5.2.1   Uzmērīšana un nospraušana (saskaņā ar AC specifikācijām p.3.1.)

5.2.2   Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana (saskaņā ar AC specifikācijām p.3.4.)

5.2.3   Zemes klātnes izbūve (saskaņā ar AC specifikācijām p.4.1.)

5.2.4   Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve (saskaņā ar AC specifikācijam p.5.1.)

5.2.5   Šķembu pamata izbūve (saskaņā ar AC specifikācijām p.5.2.)

5.2.6   Betona bruģa izbūve (saskaņā ar specifikacijām p.7.1.)

5.2.7   Betona apmaļu uzstādīšana (saskaņā ar AC specifikācijām p.7.4.)

Darbu veikšanā ievērot būvniecības  noteikumus.

## Projekta vadītājs:                                 Ē.Geižins