SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

- Vispārīgā daļa.

1.1 Ievads

LK tīklu pārbūves projekts pie teritorijas labiekārtojuma Kr.Valdemāra ielā 1C, Rīgas pilsētā izstrādāts, pamatojoties uz spēkā esošām projektēšanas un celtniecības normām un noteikumiem.

1.2 Lietus kanalizācija

Kompleksā ar teritorijas labiekārtojumu paredzēta lietus kanalizācijas tīklu sakārtošana.

Objektā paredzēts izbūvēt divas jaunas lietus kanalizācijas gūlijas, atbilstoši jaunajamteritorijas vertikālajam plānojumam, demontējot vienu esošo gūliju. Tās savienojamas ar esošām komunikāciju akām izmantojot PP OD 200mm caurules (skat. Rasējumu LK – 1 “Situācijas plāns”).

Pārejās komunikāciju akas un gūlijas saglabājamas, veicot to vāku nomaiņu un pielāgojot brauktuves virsmai.

Projekts paredz optimālu cauruļvadu iebūves dziļumu un slīpumus. Caurules izbūvējamas uz 15cm biezas izlīdzinošas smilts pamatnes.

Kanalizācijas tīkli projektēti atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 223-15 “Kanalizčijas ārējie tīkli”.

Aku vākiem jāatbilst projektam un tiem jābūt piemērotiem ielu satiksmes noslodzei 40t.

Pirms tranšeju rakšanas obligāti veikt esošo komunikāciju tīklu atšurfēšanu.. Būvbedres un tranšejas jārok ar atbilstošiem dziļumiem un platumiem, pielietojot darba rīkus un mehānismus tā, lai netiktu bojātas esošās komunikācijas.

1.3 Būvdarbu secība.

1.3.1   Kanalizācijas aku un aku mezglu montāža un izbūve

1.3.2   Izmantojamās smilts atvešana un sagatavošana

1.3.3   Tranšeju rakšana

1.3.4   Šķērsojamo komunikāciju aizsardzības pasākumu veikšana

1.3.5   Pamatnes izbūve

1.3.6   Cauruļu ieguldīšana

1.3.7   Tranšeju aizbēršana, blietēšana  un labiekārtojuma darbi

Darbu veikšanā ievērot būvniecības  noteikumus.

## Projektētājs:                                 O.Pārpucis