2.pielikums nolikumam

ID Nr. RVT 2015/26

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

SARUNU PROCEDŪRAI  „POLIGRĀFIJAS RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJU UN IEKĀRTU PIEGĀDE”

- Vispārīgie noteikumi.

  - Ja tehniskajā specifikācijā (visām daļām) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Iekārtu un aprīkojuma svars un gabarītu izmēriem ir pieļaujama novirze +/- 5%, bet tas neattiecas uz jau norādītām piegādājamo preču parametru amplitūdām.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

| Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu iespiedprodukcijas pēcapstrādei (CPV kods: 42800000-4 (Papīra vai kartona ražošanas iekārtas); CPV kods: 42991100-0 (Grāmatu iesiešanas mašīnas)) piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas apkalpošana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Iekārta | Tehniskās un funkcionālās prasības | Vienība | Vienību daudzums |
| Grāmatiņu muguriņu līmēšanas iekārta | Parametri iekārtai: Grāmatas bloka izmēri: Maks. 320x480 mm Min. 80x50 mm Vāka maks papīra blīvums 250g/m2 Bloka biezums līdz 40 mm Ievākošanas ātrums līdz 200 blokiem stundā. - bloka muguriņas frēze ar dubulto funkciju, nepieciešamības gadījumā atslēdzama frēze, regulējams frēzes dziļums; - līmes uznešana uz muguriņas un sāniem; - manuālā vāku padeve; - automātiskās vāka pielīmēšanas piespiešanas funkcijas ar optimālo vāka apspiešanas sistēmu; - automātiskā putekļu nosūkšana. Citas prasības: - Piedāvātais iekārtu garantijas laiks – ne mazāks kā 36 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. - Jānodrošina vismaz 2 Pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar piegādātājām iekārtām. Apmācības jānodrošina šādā apmērā: 12 stundas teorētiskās apmācības, 8 stundas praktiskās apmācības. | Komplekts | 1 |
| Diegu šujamā iekārta | Parametri iekārtai: Pusautomātiska diegu šujmašīna Formāts Max. 550x520 mm Min. 70x125 mm Ātrums līdz 18 cikli/min Dūrienu skaits – līdz 14 Dūriena garums 18 mm - Diegu šujmašīnai jābūt vienkāršai un drošai šujmašīnai salocītu burtnīcu sašūšanai blokos ar diegiem; - Šujmašīnas specifikai jāatbilst mazām un vidējām tirāžām, kuru var piemērot arī digitālo izdruku apstrādei. Citas prasības: - Piedāvātais iekārtu garantijas laiks – ne mazāks kā 36 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. - Jānodrošina vismaz 2 Pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar piegādātājām iekārtām. Apmācības jānodrošina šādā apmērā: 12 stundas teorētiskās apmācības, 8 stundas praktiskās apmācības. | Komplekts | 1 |
| Sanešanas/ skavošanas līnija | Parametri iekārtai: Divi sanešanas torņi VF 1008 8x2 plaukti ar vakuuma padevi un bukletu veidotājs BM200S; priekšmalas griezējs FTR 2000 un izvads. Lentes uzkrājējs Beltstacker 4000 vai ekvivalents Loksnes formāts: Maks. 325x470 mm Min. 120x210 mm Plauktu ietilpība 40 mm Papīra īpatsvars Min. 50 g/m2 Max. 240g/m2 Skavošanas režīms - brošēšana Skavotāja galvas - 2 Priekšējās malas nogriešanas ierīce. Citas prasības: - Piedāvātais iekārtu garantijas laiks – ne mazāks kā 36 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. - Jānodrošina vismaz 2 Pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar piegādātājām iekārtām. Apmācības jānodrošina šādā apmērā: 12 stundas teorētiskās apmācības, 20 stundas praktiskās apmācības. | Komplekts | 1 |
| 3 nažu griežamā mašīna | Parametri iekārtai: - ar rokas padevi Bloka formāts - Maks. 380 x 320 mm Min. 170 x 120 mm Bloka biezums - Maks. 25 mm Griezuma platums - Maks 25 mm Darba ražīgums - līdz 1000 gl./st. Citas prasības: - Piedāvātais iekārtu garantijas laiks – ne mazāks kā 36 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. - Jānodrošina vismaz 2 Pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar piegādātājām iekārtām. Apmācības jānodrošina šādā apmērā: 12 stundas teorētiskās apmācības, 8 stundas praktiskās apmācības. | Komplekts | 1 |
| Kopējamais rāmis | Kopējamais rāmis komplektā ar lampu. Parametri iekārtai: Rāmis aprīkots ar vakuuma sūkni. Maks. formas izm.: 750 x 1000 mm; Stikla izmērs 1000 x 1300 mm El. jauda 230 V, 90 W Gabarīti 1400 x 1600 x 1000 (H apgaismojuma laikā) mm Apgaismojuma lampa QuickStar 2500D ; ar statīvu Jauda 2,5 kW, 400 V Citas prasības: - Piedāvātais iekārtu garantijas laiks – ne mazāks kā 36 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. - Jānodrošina vismaz 2 Pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar piegādātājām iekārtām. Apmācības jānodrošina šādā apmērā: 4 stundas teorētiskās apmācības, 4 stundas praktiskās apmācības. | Komplekts | 1 |
| Sietspiedes iekārta | Parametri iekārtai: Apdrukas formāts: ne mazāk kā 500 x 700mm Sieta rāmja izmērs: ne mazāk kā 900 x 900mm Materiāla biezums: no 0 - 200 mm Mašīna aprīkota ar vakuuma galdu precīzai materiāla novietošanai Citas prasības: - Piedāvātais iekārtu garantijas laiks – ne mazāks kā 36 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. - Jānodrošina vismaz 2 Pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar piegādātājām iekārtām. Apmācības jānodrošina šādā apmērā: 4 stundas teorētiskās apmācības, 4 stundas praktiskās apmācības. | Komplekts | 1 |

Citas prasības:

- Visā plānotajā garantijas laikā tiek nodrošināta iekārtu garantija, garantijas apkalpošana un remonts tās autorizētā pārstāvniecībā. Autorizētās pārstāvniecības remontdarbnīcas nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis: __________________________

- Iekārtas atbilst ES drošības prasībām.

- Piegādātājs nodrošina iekārtu uzstādīšanu (sistēmas instalācija).

- Pasūtītāja personāla apmācības jānodrošina iekārtu uzstādīšanas vietā, latviešu valodā.

- Nepieciešama iekārtu lietošanas instrukcija un tehnisko parametru dokumentācija – latviešu, krievu vai angļu valodā.